Ejercicio 1

Versión 1

a) 	Cableada

b) 	Instrucciones:

| Versión 1 | Versión 2 |
| --- | --- |
| 0000101 101 011 100: R[5]R[3]-R[4] 1100000 011 010 001: If R[5]=0 PCPC+(-23) else PCPC+1 (23 = 010111 -23 = 101001) | 0000110 101 011 XXX: R[5]R[4]-1 * 0000110 101 011 000: R[5]R[4]-1 1100000 011 010 001: If R[5]=0 PCPC+(-23) else PCPC+1 (23 = 010111 -23 = 101001) |

* Las X podrían ser 1 o 0, por dar una solución concreta, se propone todo 0

c) 	Palabras de control:

| Versión 1 | Versión 2 |
| --- | --- |
| 101 011 100 1 0101 0 0 1 0 0 1 101 011 100 1 0000 0 0 0 1 0 0 | 101 011 000 0 1101 1 0 0 0 0 0 101 011 100 1 0000 0 0 0 1 0 0 |

d)	Si tras la resta R5 = 0:	PC = PC + 1 + (-23) = 30010 + 1 - 23 = 29988

Si tras la resta R5 ≠ 0: 	PC = PC + 1 + 1 = 30010 + 1 +1 = 30012

e)	Valores de las señales:

|  | Versión 1 |  |  |  | Versión 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Señal | R[5]R[3]-R[4] | If R[5]=0 PCPC+(-23) else PCPC+1 |  |  | R[5]R[4]-1 | If R[5]=0 PCPC+(-23) else PCPC+1 |  |
| PL | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |
| BC | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| JB | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| Z | X | R[5]=0 1 | R5≠0 0 |  | X | R[5]=0 1 | R5≠0 0 |
| N | X | X | X |  | X | X | X |
| Salida MUX W | 0 | Z=1 | Z=0 |  | 0 | Z=1 | Z=0 |
| Salida MUX X (n bit) | 1 | -23 | 1 |  | 1 | -23 | 1 |
| Salida Sumador (n bit) | PC+1 | PC-23 | PC+1 |  | PC+1 | PC-23 | PC+1 |
| Salida MUX Y (n bit) | PC+1 | PC-23 | PC+1 |  | PC+1 | PC-23 | PC+1 |

Ejercicio 2

a) X = log (32·210) = 15 líneas

b) Y = 16 líneas

34k x 32 con 32k x 16	m=32;	mci=16;	2n=64k;	2nci=32k

c) N = (m / mci) · (2n / 2nci) = 4 memorias

d)

32kx16

A14..0      D15..0

R/W

/OE

/CS                M0

32kx16

A14..0      D15..0

R/W

/OE

/CS                M1

32kx16

A14..0      D15..0

R/W

/OE

/CS                M2

32kx16

A14..0      D15..0

R/W

/OE

/CS                M3

A15..A0

R/W

/OE

/CS

32

16

16

16

16

A14..0

15

15

15

D31..0

64k x 32

DECO

IN

E

/CS0

/CS1

A15

15

16

32

D31..0

D31..0

D31..16

D15..0

D31..16

D15..0

32

15

32k x 32

32k x 32

e) Dirección: AFF0h;	Dato: 01234567h

Según el esquema realizado:

En M0 y M1 están las primeras 32k direcciones: 	desde 0000h hasta 7FFFh

En M2 y M3 están las siguientes 32k direcciones:	desde 8000h hasta FFFFh

Por lo tanto, el dato se guardará entre las memorias M2 y M3.

En M2 los bits menos significativos (2 byte):	4567h

En M3 los bits más significativos (2 byte):		0123h

f) Como la memoria es menor que la memoria de la que disponemos sólo se necesita:	1 memoria.

g) Sólo se necesitan la mitad de las direcciones para lo que se pone el bit más significativo a 0.

A14=0

A13..0

R/W

/OE

/CS

32kx16

A14..0      D15..0

R/W

/OE

/CS

32

15

Ejercicio 3

Cuando se solicita una petición de DMA para realizar una transferencia de datos entre un periférico y memoria, el DMA activa BR y la CPU responde activando BG cediendo el control de los buses al DMA. Entonces el DMA manda un reconocimiento de DMA al periférico y controla la operación de lectura o escritura entre periférico y memoria. Así se realiza una transferencia de datos directa entre el periférico y memoria. Durante este tiempo la CPU no puede acceder al bus de datos. Cuando finaliza la transferencia de datos el DMA avisa a la CPU con una interrupción.

Explicación más extensa en:

- Fundamentos de diseño lógico y computadoras (Morris).

- Organización y arquitectura de computadores (Stallings).

Ejercicio 6 (Imágenes editables)

Versión 1

32k x 16 con 16k x 8	
m=16;	mci=8;	2n=32k;	2nci=16k

a) N = (m / mci) · (2n / 2nci) = 4 memorias

b)

32kx16

A14..0      D15..0

R/W

/OE

/CS

32kx16

A14..0      D15..0

R/W

/OE

/CS

32kx16

A14..0      D15..0

R/W

/OE

/CS

32kx16

A14..0      D15..0

R/W

/OE

/CS

A15..A0

R/W

/OE

/CS

32

16

16

16

16

A14..0

15

15

15

D31..0

64k x 32

DECO

IN

E

/CS0

/CS1

A15

15

16

32

D31..0

D31..0

D31..16

D15..0

D31..16

D15..0

32

15

32k x 32

32k x 32

Versión 2

64k x 8 con 16k x 8

m=8;	mci=8;	2n=64k;	2nci=16k

a) N = (m / mci) · (2n / 2nci) = 4 memorias

b)

16kx8

A13..0         D7..0

R/W

/OE

/CS

16kx8

A13..0         D7..0

R/W

/OE

/CS

16kx8

A13..0         D7..0

R/W

/OE

/CS

16kx8

A13..0         D7..0

R/W

/OE

/CS

A15..A0

R/W

/OE

/CS

8

8

8

8

8

A13..0

14

14

14

14

D7..0

64k x 8

DECO

IN

E

/CS0

/CS1

/CS2

/CS3

2

A15..14

14

16

Versión 3

16k x 32 con 16k x 8

m=32;	mci=8;	2n=16k;	2nci=16k

a) N = (m / mci) · (2n / 2nci) = 4 memorias

b)

16kx8

A13..0         D7..0

R/W

/OE

/CS

16kx8

A13..0         D7..0

R/W

/OE

/CS

16kx8

A13..0         D7..0

R/W

/OE

/CS

16kx8

A13..0         D7..0

R/W

/OE

/CS

A13..A0

R/W

/OE

/CS

32

8

8

8

8

14

14

14

14

14

D31..0

16k x 32

D7..0

D15..8

D23..16

D31..24